Modificaties Condor 16/46.

Zie ook de service manual en de modificatie schema's.

3.1) Aansluitpinnen 15 polige sub D connector.

PIN	Functie		I/O	Opmerking

1	+ 13.8V		in	+ voeding

2	+ 13.8V		in	zie opmerkingen

3	NF		uit	RX audio voor squelch, of FSK uit

4	ES		in/uit	Externe signalering en slot

5	RES		uit	niet aangesloten, of FSK in

6	NF in		in	zie opmerkingen

7	massa		in	- voeding

8	massa		in	zie opmerkingen

9	Power Control	in	zie opmerkingen

10	AF uit LSP	uit	RX audio

11	P.T.T.		in	naar massa bij TX

12	NF uit		uit	zie opmerkingen

13	Nood		in	niet gebruiken

14	+ 9,5 V		uit	voeding voor mikrofoon preamp

15	Mikrofoon AF	in 	TX audio

Opmerkingen:

1 en 2 doorverbinden, is samen VCC (+13.8V)

7 en 8 doorverbinden, is samen Massa

4 - Externe Signalering / Slot / RS232 uit

Deze aansluiting los laten of via een relais op de + aansluiten na het  kontaktslot. De set gaat dan niet aan als het kontakt uit staat.  Het relais wordt 4 seconden bekrachtigd bij een oproep.  NIET rechtstreeks op de + aansluiten !!!

6 en 12 doorverbinden (anders doet de luidspreker het niet...)  (Brug A op de sledeprint.)

Dit is om bv een descrambler of audio schakelaar tussen het AF  te plaatsen voor de volume regeling.

Hier kan ook een potmeter+weerstand tussen zodat je het volume traploos kunt  regelen. De weerstand na de potmeter is nodig omdat dit circuit laagohmig is.

9 - Als je deze lijn via een R van 5k1 aan massa legt verlaag je het

zendvermogen met 10dB (10 Watt wordt dan 1 Watt.) (Brug B op de sledeprint.)

Je kunt hier ook een potmeter op aansluiten, het vermogen wordt dan

traploos regelbaar tussen 10 Watt en +/-100 miliWatt.

3.2) Verlengen backuptijd geheugen.

Aanpassen oud/nieuw board!

Om ervoor te zorgen dat de geheugeninhoud bewaard blijft, ook als de condor lang zonder spanning is, kan er een GoldCap tussen pin 40 van de 80C39 en massa geplaatst worden.

De 80C39 gebruikt maar maximaal 2uA backup stroom!, en de Backupspanning moet minimaal 2 Volt zijn.

Een GoldCap van 0,1F past net op een open stuk naast de EPROM voet op de print.

Aansluiten met 2 draadjes naar de eilandjes waar de tantaal condensator inzat.

Ook een platte Lithium battery van 3 Volt volstaat ook prima.

Let wel op dat je een Shottky-diode in serie zet met de Lithium cel! Anders Wordt deze opgeladen tot 5V. De gevolgen kunt U wel raden...

3.3) Ombouw CONDOR46 naar amateurband (430-440MHz)

Open eerst de zender door met een imbussleutel (3mm) de 2 schroeven aan de voorkant los te draaien. in het frontpaneel zitten 2 gaatjes, hierachter zitten de imbusjes. Trek nu het frontpaneel eraf, en schuif de behuizing naar voren. Haal nu de oude EPROM eruit, en plaats de nieuwe VFOza EPROM.

Verwijder ook het plastieke beschermplaatje aan de voorkant, en het metalen scherm. (Dit scherm is niet altijd meer aanwezig!) Leg de zender op z'n kop met de HF print naar boven toe. Draai de 8 kruiskopschroeven los, en verwijder het aardscherm. (wilt u de zender ook voor 4k8/9k6 gebruiken lees dan eerst ook de FSK ombouw)

Eerst moeten de VCOs aangepast worden.

soldeer de afschermkapjes los van de VCOs. Bij de Tx-VCO moet over C172 (6p8) een SMD C van 3p3 gesoldeerd worden. Deze zit direct naast de VCO spoel (L56). Bij de Rx-VCO moet over C161 (6p8) een SMD C van 1p5 gesoldeerd worden. Deze zit ook direct naast de VCO spoel (L38).

Soldeer een SMD weerstand van 6k8 tussen het knooppunt R66,R67,R68 en massa. Dit is om de regelcurve van de VCO's en frontend te corrigeren, de softwarematige regelspanning berekening is hierop gebaseerd!

Soldeer de aardschermen weer over de VCO's, plaats het aardscherm weer over het HF board en schroef deze vast en plaats het frontpaneel, niet de behuizing. Nu moeten de helicals en de VCO's weer afgeregeld worden.

Afregeling:

Zet de zender op 435.250MHz en regel de VCO's af zodat de regelspanning 4.5 +/- 0,2V is. De meetpunten zitten onder de gaatjes in het aardscherm aan de voorzijde. kontroleer dat beide VCO regelspanningen ook op 430.000MHz en 440.000MHz tussen de 2 tot 6 Volt liggen. Sluit nu een meetzender aan en zet de zender op 430.100MHz. Regel nu 1 voor 1 de helicals af op maximale gevoeligheid. Je moet 0,14 - 0,2æV halen bij 12dB SINAD. Laat L17 en L21 staan!, ook alles op de MF print! deze zitten na de 1e mengtrap en behoeven dus niet nageregeld te worden!.

Zet de zender nu op 439.900MHz en controleer dat de helicals nog getuned staan, maximale gevoeligheid dus. Bij een grote afwijking dit eventueel corrigeren door voor de 6k8 weerstand een iets andere waarde te nemen, hiermee corrigeer je het regelbereik van de tunespanning. De helicals zelf NIET naregelen!!!. Controleer ook of beide VCO regelspanningen tussen de 2 en 6 Volt blijven over

het hele bereik van 430.000MHz tot 440.000MHz.

De ombouw is nu klaar, en de zender kan nu weer dichtgemaakt worden.

Ik had bij enkele apparaten problemen om de helicals op 430MHz te krijgen. Het verlagen van de regelspanning helpt niet omdat dan de gevoeligheid afneemt. Laat dan een beetje hete bijenwas in de helicals lopen, eventueel helicals warm maken met soldeerbout zodat de was goed tussen de spoel loopt, dan verstemmem ze een paar MHz omlaag. GEEN KAARSVET gebruiken, dat geeft nogal wat HF demping, en de gevoeligheid loopt dan behoorlijk terug... :-(

3.4) Ombouw voor packet gebruik

FSK Tx:

Verwijder C167 (1n5) en soldeer een kant van een R van 47k in het vrijgekomen

eilandje waar C167 inzat, het andere eilandje is massa, die dus niet.

Soldeer een kant van een R van 4k7 in het andere eilandje (massakant)

Er staan nu dus 2 weerstanden naast elkaar vertikaal gemonteerd.

soldeer nu een druppeltantaal condensator van 10uF tussen beide

bovenaansluitingen van de 2 weerstanden, de + kant aan de 47k weerstand.

soldeer nu een R van 100k aan het knooppunt van de 4k7 en - kant 10uF.

Aan de andere kant van deze R komt de aansluiting TXaudio van het modem.

Meet eerst of het RES kontakt hoogohmig is!!!

Het kan zijn dat deze reserve lijn toch in gebruik is. Meestal werd het

SQ signaal naar buiten gevoerd. Als dit het geval is dan moet U het volgende

wijzigen:

Leg het frontpaneel met de printkant omhoog, zodanig dat de middelste

centreerpen boven zit. De 2 kontaktblokken zitten dan rechts van deze pen.

Normaal zit op het frontpaneel een doorverbinding voor SQ uit.

Deze zit rechts op de onderste aansluitplug op de laatste aansluiting, en

2 aansluitingen ernaast (naar links geteld pin 3).

Op de HF print moet U een draadje leggen van de 5e pin van links, van het

kontaktblok die naar de MF print loopt, naar de 100k weerstand die bij de

modulator gemonteerd is. Nu kun je het modulatiesignaal aansluiten op RES.

Vereiste aanpassing PLL loopfilter.

Soldeer nu de kant van R137 (47k) uit de print die aan R141 (680 Ohm) ligt,

en soldeer een weerstand van 4k7 in het vrijgekomen soldeerpunt. Soldeer de

beide weerstanden aan elkaar en soldeer tussen dit knooppunt en massa een

keramische condensator van 22nF.

Let op dat de onderdelen niet boven de hoogte van het aardscherm mogen

uitsteken, anders heb je kans op kortsluiting tegen de MF print.

RES (Tx audio modem):

hierop wordt de uitgang van het modem op aangesloten via een afgeschermde kabel

regel de amplitude op de uitgang van het modem af op 1Vtt, dit geeft een zwaai

van ongeveer 3kHz. Bij het G3RUH/DF9IC modem voldoet FIR setting 7 het beste.

opmerking:

Het 9k6 signaal aansluiten op de normale modulatie ingang geeft een te slecht

resultaat, zeker met 9k6 en hoger omdat er te veel signaal nodig is en dit

dan overspraak geeft in de VCO.

Metingen hebben aangegeven dat de modulatie recht is tussen 3Hz en ten

minste 8kHz. (de meetontvanger kon niet hoger meten.)

FSK Rx:

In de mobilofoon moet je een spoortje onderbreken op de MF print.

Als je het frame zo legt dat je tegen de sporenkant aankijkt van de MF print,

de HF print moet er nog uit zijn, dan zie je rechtsboven een 10 tal pennen

die naar de eindtrapmodule lopen. van de meest rechtse pin moet je het spoor

onderbreken. Dit spoortje loopt over de print helemaal naar rechtsonder.

Voor de zekerheid kun je nog even nameten of dit inderdaad op KT uitkomt.

Leg nu een gewoon draadje van het vrijgekomen pinnetje naar pin 1 van J2.

Dit is de dual opamp MC1458N die links naast de TBA120S zit.

Nu staat het signaal dat direct uit de demodulator komt op de KT aansluiting.

Nu nog de SLEDE print modificeren.

Schroef het beschermplaatje los van de print op de slee.

Onderbreek nu het spoortje van de mikeplug naar het KT kontakt ter hoogte van

de centreerpen. Links van de 15 polige plug zit een klein trafootje, net onder

dit trafootje zit een eilandje, dit is normaal een aansluitpunt voor audio uit

direct na de filtering, dus amplitude is vast en unsquelched.

leg nu een draadje van dit eilandje naar het printspoor, na de onderbreking,

dat naar de KT aansluiting loopt.

opmerking:

KT en RES zijn normaal vrij. KT is verbonden met de mikeplug, en RES werdt

vaak gebruikt als SQ uitgang. (ext. RSP Anzeige)

3.5) Modificatie voor babyfoon effect

In de eerste series van de condor zat een hinderlijke fout.

De modulatie werdt niet uitgeschakeld als de trx op ontvangst stond terwijl

de zend VCO wel actief is. Omdat deze VCO geparkeerd wordt om te voorkomen

dat deze de ontvanger zou storen wordt het VCO signaal 112,5kHz naast de

ingestelde zendfrequentie ingesteld als de trx op ontvangst staat. Als men

op die frequentie luisterd is daar dus een signaal te ontvangen gemoduleerd

met audio dat door de microfoon wordt opgepikt. Het is dus eenvoudig te

controleren of jouw condor deze fout heeft. Gewoon even luisteren dus.

Op de NF-stufe print staat een nummer, deze fout komt voor op printen met

nummer (468.41.07.) 012 of lager. Printen met nummer 016 of 516 op het eind

hebben deze fout dus niet.

De modificatie:

Benodigde onderdelen: 2 stuks 1N4148 en een weerstand van 47k en een stukje

montagedraad.

Als je ook de onder 3.6 en 3.7 genoemde modificaties wilt uitvoeren dan kun

je deze het beste deze nu ook doorvoeren omdat de processor print ook

daarvoor verwijderd moet worden.

Open de condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haal de

processor print uit de condor. Nu kun je bij de NF print.

Middenlinks op de NF print zit een HEF4053, rechts hiervan zit een grote

elko van 100uF/16V. Druk deze elko wat naar links zodat je bij de

doormetalisering kunt komen die midden onder deze elko zit. Snij nu het

spoortje door wat van de HEF4053 naar deze doormetalisering loopt.

Soldeer nu de anodes (let op: de zwarte band op de diode is de kathode)

van de 2 dioden aan elkaar en aan pin 11 van de HEF4053 die middenlinks

zit op de NF print. Leg nu een draadje van de kathode van een van de diodes

naar de 5e pin van links van de connector die aan de voorzijde zit en naar

de bedieningseenheid loopt. Soldeer nu de weerstand van 47k tussen pin 10

en 16 van de andere HEF4053 die middenboven bij een connector zit.

Leg nu ook een draadje van deze pin 10 van de bovenste HEF4053 naar de

kathode van de andere diode die aan pin 11 zit van de linkse HEF4053.

De fout is nu verholpen, de modulatie wordt nu netjes uitgeschakeld als

de trx op ontvangst staat.

3.6) Modificatie voor scannen

Als je een oude condor hebt die niet wil scannen dan kun je de volgende

modificatie doorvoeren. Er zijn 2 mogelijkheden. Je hebt een oude condor met

ook een oude processor print, of een oude condor met een nieuwere processor

print. Waneer het printnummer van de processorprint eindigt op 022, 023 of

lager dan heb je een oude processor print, voer dan de onder 3.6.2 beschreven

modificatie uit. Waneer het printnummer op 030, 032, 532 of hoger eindigd dan

heb je een nieuwere processor print, voer dan de onder 3.6.1 omschreven

modificatie uit. De nieuwere processor print is ook te herkennen aan de

connector die rechtsboven zit welke naar de NF print doorverbind.

Deze heeft dan 12 aansluitingen, de oude print heeft maar 11 aansluitingen.

3.6.1) Condor met nieuwere processor print

Benodigde onderdelen: een stukje montage draad.

Open de condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haal de

processor print uit de condor. Nu kun je bij de NF print.

Soldeer een stukje draad aan pin 1 van de meest rechtse MC1458.

Plaats nu de processor print weer en zorg dat het draadje niet klem komt te

zitten tussen de print en het chassis. Soldeer het draadje nu aan het 12e

kontakt van de connector die rechtsboven zit.

- Overigens kan het alleen voorkomen dat er een nieuwere processor print

in de oudere condor zit als deze print ooit is vervangen door een nieuwere.

3.6.2 Condor met oudere processor print

Benodigde onderdelen: 1 weerstand van 4k7 en 1 weerstand van 10k en een

stukje montage draad.

Open de condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haal de

processor print uit de condor. Nu kun je bij de NF print.

Knip de pootjes van de weerstanden af op ongeveer een halve centimeter.

Soldeer nu de weerstand van 4k7 aan de 4e pin van links van de connector

die aan de voorzijde zit en naar de bedieningseenheid loopt.

Soldeer nu de weerstand van 10k aan de 6e pin van links van de connector

die aan de voorzijde zit en naar de bedieningseenheid loopt.

Soldeer de andere zijde van beide weerstanden aan elkaar en soldeer hier ook

een stukje draad aan. Plaats nu de processor print weer en leg het draadje zo

dat deze door de opening linksvoor loopt. Hij kan dan niet klem kan komen te

zitten tussen de print en het chassis. Soldeer nu het draadje direct aan

pootje 39 van de microprocessor, dit is het 40 pins IC midden op de print.

Het kan zijn dat er wel een nieuwere NF print inzit, dan is het meest rechtse

pootje van de connector die rechtsboven zit afgeknipt, dit punt is NIET

bruikbaar voor deze modificatie.

3.7) S-meter uitgang

De S-meter spanning staat op het laagdoorlaat filter na de squelch detector.

Dit punt vind je op de NF print. Geheel rechts op de print zie je 2 kristallen.

Boven deze kristallen zit een diode en boven deze diode een weerstand.

Op de rechterkant van deze weerstand kun je de S-meter spanning afnemen.

Deze spanning kun je naar buiten voeren via de 15 polige connector via het

reserve kontakt als deze vrij is. (wordt ook gebruikt als SQ uitgang of voor

packet.) Leg dan een draadje van de top van de weerstand naar het 3e pootje

van de 6 polige connector die rechtsboven zit en naar de eindtrap module loopt.

Deze spanning is redelijk goed logaritmisch, dus goed bruikbaar als

meter uitgang. Let wel op dat deze uitgang hoogohmig is, niet teveel belasten

dus. Anders werkt de squelch niet meer.

Op dit punt staat bij geen signaal 7,4 Volt en bij maximale ontvangst 4,4 Volt.

Je kunt hier dus niet direct een draaispoel meter op aansluiten.

Als referentie kun je mooi de +9,5 Volt voedingslijn gebruiken, deze loopt oa

naar de microfoonplug voor de ingebouwde voorversterker. Je kunt dan een

draaispoel meter, een weerstand en een zenerdiode van 2,1 Volt in serie

zetten en aansluiten tussen de S meter uitgang en de +9,5 Volt.

Het mooiste is natuurlijk om een LEDBAR S-meter in de bedieningseenheid te

maken, dit is mogelijk maar de ruimte is erg beperkt.

3.8) Modificatie voor meer stuurvermogen voor condor 16 (2 meter)

Sommige condors die rond de 170MHz gebruikt zijn, en/of een rode

stip hebben hebben meestal het probleem dat er niet meer dan 8 Watt

zendvermogen uitkomt op 2m. Dit komt doordat de laatste stuurtrap

op het HF board onvoldoende output levert. Dit komt omdat C120 (4p7)

dan met 1 kant aan massa ligt. Deze condensator kan nl op 2 manieren

op de print worden gesoldeerd, in de andere stand zit deze C tussen

de Collector en Emitter van V25 (BFR91A). Waneer de 10 Watt nog niet

gehaald wordt kan deze C verhoogd worden tot 10pF.

Eigenlijk is dit voor de 4m uitvoering, maar werkt prima voor de 2m.

C120 zit linksboven op het HF board, gezien vanaf de componentenzijde.

Onder de verbindingsstrip naar de eindtrap zitten 3 condensatoren, onder

deze 3 condensatoren zit een spoel. Links van deze spoel zit een diode.

Naast deze diode zit C120. Waneer deze dus vertikaal zit moet je deze

dus uitsolderen en weer horizontaal insolderen.

3.9) Verlichting toetsenboard

Als je naar het toetsenboard kijkt zie je een witte rand rond elke toets

Deze rand is licht doorlatend. Door nu wat kleine lampjes of LEDjes voor

of achterop het toetsenboard printje te maken kun je de toetsen verlichten.

Zelf heb ik 6 stuks 3mm groene ledjes gebruikt en deze tussen de schakelaars

gemonteerd in geboorde gaatjes in de print. De gaatjes heb ik om en om

op een hoek van de drukschakelaars geboord zodat de LEDjes in een zigzag

patroon zitten op de print. Dit geeft een redelijke belichting.

condor 16 "Breedbandig" maken

R54 = 15K moet 100K worden  (Tx DAC)

R46 = 10K moet 33K worden  (Rx DAC)

Knooppunt D2,D3 aan C3

Knooppunt D8,D9 aan C7

Alle soldeerbruggen OPEN!

Dus "Kale set" geen C'tjes en geen doorverbindingen !

Goed, ter afsluiting wens ik U nog veel plezier met Uw opgewaardeerde Condor.

73' Michel, de PE1OZA Sys@p PI8DRE.#DRE.NLD.EU

Condor werkgroep D.E.C. ( PE1KML - PE1BCY - PE1PDF - PE1AYI )